# Offision + Neat エコシステム

Neat 環境と Offision をつなぐすべての経路を、操作できる 1 枚の平面図で。何が検知し、何が表示し、どのクラウドがカレンダーを運ぶのか。

2026-09-17   ·   https://offision.com/help/ja/architecture/neat-ecosystem/

Neat 環境は 2 つの独立した経路で Offision につながり、カレンダーは 3 つ目のクラウドが
運びます。下の図では、どの位置の機器も変更できます。

センシングは デバイス → Neat Pulse → Offision と流れます。Neat のデバイスはすでに
Neat Pulse へ送信しており、その接続は Neat 自身のものです。Offision は API キーで Pulse を
ポーリングして読み取りますが、これには Neat Pulse Pro の契約が必要です。契約がなければ、
デバイスは Neat へ送信し続ける一方で Offision は何も読み取れません。Offision が書き込む操作は
再起動の 1 つだけです。

画面は逆向きです。Pulse が Pad、Board、Frame に Offision アプリを配信し、そのアプリが
6 文字のコードで Offision と直接ペアリングします。

Note:
パネルをペアリングしてもセンサーデータは届きません。 2 つの経路は別々で、片方があっても
もう片方は得られません。Neat Pulse を接続するを参照してください。

予約はそのどちらからも来ません。会議室とカレンダーは
Microsoft 365 または Google Workspace のもので、
Offision と双方向に同期し、Neat には触れません。3 者は Offision 内の 1 つの予約リソース上で
出会います。

## デスクと共用画面は Offision だけで完結します

どれにも Neat のクラウドは関わりません。

フリーアドレス席は、席に貼った
ステッカーをスキャンして確保します。
コードは席ごとに 1 つの固定値で、スキャンするとユーザーアプリが開き、その席の状態に応じて予約・
チェックイン・延長・終了のいずれかになります。ステッカーは機器ではありません。 電源もネット
ワークもペアリングも不要で、Offision につながるのはスキャンしたスマートフォンです。だからこそ、
フロア全体を最も安くカバーできます。ステッカーは
管理コンソールから印刷します。

共用画面 2 つは、Offision のボードを動かす通常の Neat 機器です。集中チェックイン機は人が
入ってくる場所に置いてエリア全体をカバーし（管理コンソールの「デスク予約キオスク」
テンプレートから作ります）、バックヤードのサービス連絡パネルは当日の清掃・ケータリング・
IT の依頼を 1 つの待ち行列として表示します。設定は
サービス管理パネルを設定するを参照してください。
どちらも会議室予約パネルと同じ方法で Offision とペアリングし、どちらも他の Neat 機器と同じ
ようにセンサー値を Neat Pulse へ送信し続けます。

## 何を検知できるかは、そこに何があるかで決まります

Pad と Pad Pro にはカメラがないため、温度、湿度、CO2、TVOC のみを返します。Bar、Board、
Frame、Center はいずれもカメラを備え、人数を数えます。ドアの横の Pad だけが Neat デバイスで
ある会議室には、空気質はあっても在室状況はなく、設定で変えられるものではありません。
ハードウェアを選ぶときはモデル別の一覧が根拠になります。

在室状況は導出されます。人数が 1 以上のあいだ、その会議室は在室として扱われます。
プライバシーシャッターを閉じている間も Neat は 0 を返し続けるため、Offision は測定された
不在ではなく不明として記録します。

会議室が予約リソースにリンクされると、その人数が予約カレンダーの利用サマリー、自動チェックイン・
自動延長・自動解放のポリシー、サイネージの人数チップを動かします——
Offision の各画面で Neat のセンサーデータを見る。