# Cisco Room Navigator を接続する

Room Navigator は Offision アプリを実行しません。RoomOS が自身のブラウザーを Offision に向け、6 文字のコードで会議室とペアリングします。このパネルができること、できないこと、そしてライトバーの見え方。

2026-08-30   ·   https://offision.com/help/ja/devices/connect-a-cisco-room-navigator/

Cisco Room Navigator は Offision アプリを実行しません。Crestron のパネルと同じく
ブラウザーを備えた画面であり、RoomOS がそのブラウザーを Offision に向けます。つまり
Offision が描くパネルは Web ページであり、Navigator 上で Offision にできることは
すべてブラウザーにできることです。

ペアリング自体は他のパネルとまったく同じです。画面に 6 文字が表示され、それを
コンソールに入力します。

## 対応モデル

画面は 10.1 インチ 1920 × 1200 です。認定パネルの一覧は
Offision が対応する予約パネルハードウェア
にあります。

## 接続する

Where in Offision: admin app → device/booking-panel/device (予約パネル)

接続ウィザードの認定されたデバイス。Cisco のタイル。

セットアップは 2 つの半分に分かれます。Webex Control Hub で Navigator を
登録して Offision に向け、そのあと画面に出るコードで Offision 側から要求します。
ブランド のステップで Cisco を選ぶと、接続 のステップは 6 桁の入力欄を
表示したまま、前半の作業を待ちます。

### 1. デバイスを追加する

Control Hub › Devices を開き、Add device を選びます。

Control Hub の Devices と Add device。

### 2. Shared usage を選ぶ

予約パネルは個人ではなく会議室に属します。選んだら Next。

会議室が持つデバイスのための Shared usage。

### 3. New workspace を選ぶ

続けて Next。

New workspace。

### 4. ワークスペースの内容を設定する

名前、種類、収容人数、場所を設定して Next。これは Cisco 側の会議室の記録です。
Offision の会議室名と一致させる必要はなく、両者は同期しません。

ワークスペースの名前・種類・収容人数・場所。

### 5. デバイスの種類を選ぶ

Cisco Room and Desk device を選び、Next。

Cisco Room and Desk device。

### 6. Calling を None にする

None に設定した Calling。

### 7. Meetings を None にする

続けて Next。どちらも意図的です。このデバイスは予約パネルであり、どちらかを
有効にすると Cisco 自身の通話・会議画面が Offision の前に出てしまいます。

None に設定した Meetings。

### 8. Navigator をアクティベートする

表示された Activation Code を Navigator 本体に入力し、Go to Workspace。
これはワンタイムパスワードで有効期限があるため、デバイスが手元にあるうちに
アクティベートしてください。

パネルに入力するアクティベーションコード。

### 9. 追加したデバイスを開く

デバイス一覧から開いて設定に進みます。

一覧に表示された新しいデバイス。

### 10. All configurations を開く

Configurations の下にあります。

Configurations と All configurations。

### 11. WebApp URL の設定を探す

webapp で検索し、
UserInterface › HomeScreen › Peripherals › WebApp › URL を
選びます。よく似た候補が 3 つ出ますが、末尾が URL のものです。

179 個の設定から WebApp URL を検索する。

### 12. 地域に合ったプレーヤーのアドレスを設定する

変更を保存します。

プレーヤーのアドレスを入れた URL の欄。

### 13. パネルからコードを読む

Navigator が Offision を読み込み、6 文字が表示された画面に落ち着きます。

要求を待っている Navigator。

### 14. Offision 側で要求する

その 6 文字を 接続 のステップの入力欄に入力します。6 文字目で自動的に送信され
ます。数秒でパネルはコードの表示をやめ、会議室の表示を始めます。

コードはメモではなくパネルから読む:
コードは開いた接続の上にあります。書き留めてからスリープ、再起動、またはネットワーク
切断があった Navigator は、いま別のコードを表示しています。

Room Navigator にはデバイスライセンスが必要です:
Offision が制御する他のパネルと同じく、デバイスライセンスを 1 つ消費します。

## Offision が制御するもの

ライトバーは 7 色中 5 色。 RoomOS は Offision のパレット全体を再現しません。
パレットがオレンジと言うところに黄が、シアンと言うところに青が表示されます。意味は
変わりません（パネルの色の意味）。2 色が隣の色で
届くだけです。

カードは USB リーダー経由。 Navigator には Offision が読める内蔵リーダーが
ないため、カードでのチェックインにはパネル側に USB リーダーが必要です。HID Global の
カードは IAdea パネルでのみ復号されます。

在室検知。 パネルが会議室の在室状況を報告するため、誰も現れない予約は自動的に
解放できます。

できないこと: ラベル印刷、オフラインのメディア保存、コンソールからの再起動は
できません。Navigator 自身の設定は Cisco 側、つまり Control Hub かデバイス上に
あります。

これはパネルであり、ルームシステムではありません:
Navigator を予約パネルとして接続することと、Webex をカレンダーとして接続することは
別です。Offision の予約を Webex にも届けたい場合は
Webex Control Hub を接続する
を参照してください。