# IAdea のルーム予約パネルを接続する

WRP-1000 は PoE+ で動き、6 桁のコードで自分を claim します。パネルの面に内蔵されたカードリーダー——Offision が対応する中で、シリアル番号ではなく HID の facility code を返す唯一のもの——も扱います。

2026-09-21   ·   https://offision.com/help/ja/devices/connect-an-iadea-room-booking-panel/

IAdea のパネルは背面に Ethernet ポートを持つ Android の画面で、届いた時点では
Offision のことを何も知りません。登録するベンダーのクラウドも、持つべき 2 つめの
アカウントもありません。電源を入れ、Offision のプレーヤーを画面に出し、6 桁の
コードで claim する——それだけです。

はじめる前に決めておく価値があるのは、プレーヤーをどうやって画面に出すか
——インストールした Android アプリか、パネル自身のブラウザーか——だけです。
内蔵カードリーダーはアプリ側のもので、この機種ではそれこそが買う理由の大半です。
その判断は
プレーヤーをアプリで動かすか、ブラウザーで動かすか
にあります。

はじめる前に:
このパネルが映すルームがすでにあること——ルームを追加する。
そして、パネルをつなぐスイッチポートに手が届くこと。そのポートが PoE+ を
供給するかどうかが、設置を止める唯一の要因だからです。

## 用意するもの

- IAdea のパネル。認定されている機種は WRP-1000 と XDS-1078-A9

- 802.3at PoE+ のスイッチポート

- パネルから Offision のサーバーに到達できるネットワーク

- 20 分ほど

## カードリーダーこそが選ぶ理由

どちらの機種も、社員証をパネル自身の面——下辺中央——で読みます。挿すものも、
横の壁に付ける箱もありません。Offision が対応するほかのどのパネルとも違うのは、
返ってくるものです。

IAdea のパネルは HID Global のカードの facility code とカード番号を解読します。
ほかの認定パネルはカードのシリアル番号を返します——別の番号で、カードに印字
されたものではありません。すでに HID のカードを配っていて、その印字の番号を
持っているなら、手元のものと噛み合うのはこのパネルです。

発注の段階で決めるべきことが 2 つあります。どちらもあとから変えられません。

- WRP-1000-A が読むのは 13.56 MHz のカードです。

- WRP-1000-H は 13.56 MHz と 125 kHz の両方を読み、HID 対応はこちらです。
別の型番なので、壁に付いたあとのパネルを H 版に変えることはできません。

どちらを発注しても、まず 1 枚だけ登録してタップし、それから残りを取り込んで
ください。タップしたカードが何をするかは
社員証をタップしてチェックインする
に、パネルで本人だと示すほかの方法は
パネルで本人だと示す方法にあります。

リーダーはアプリ専用:
内蔵リーダーが働くのは、パネルが Offision の Android アプリを動かしていると
きだけです。パネルのブラウザーからはそもそも到達できず、カードは USB リーダーで
タップすることになります——facility code の解読は内蔵リーダーのものなので、
それも失われます。
プレーヤーをアプリで動かすか、ブラウザーで動かすか
を見てください。

## 1. 電源とネットワークをつなぐ

パネルを取り付け、PoE+ のポートまで配線します。Android が起動します。

アドレスを与えます——Ethernet ポートでの DHCP が普通の答えで、固定アドレスは
パネル自身の設定に入れます。

## 2. プレーヤーを画面に出す

新しい IAdea のパネルは自分のセットアップから始まります。PAUSE の印が
出ている間に画面をタップし、最初のページを承諾して、Network と
Scheduling でアドレスとタイムゾーンを設定します。そのあと Set content
を選び、プレーヤーのアドレスを入れます。

これがブラウザーの経路で、ウィザードのガイドラインが案内するのもこちらです。
もう一方は、パネルに Offision の Android アプリを入れる経路で、内蔵リーダー
——とその HID facility code——が働くようになるのはこちらだけです。
プレーヤーをアプリで動かすか、ブラウザーで動かすか
を見てください。

どちらでもパネルは 6 桁のペアリングコードを出して、claim されるのを待ちます。

## 3. コンソールでパネルを追加する

デバイス › 予約パネル › デバイス に進み、追加 を選びます。

Where in Offision: admin app → device/booking-panel/device (予約パネル)

ルーム予約パネル、次にこのパネルが映すルーム、そして 認定されたデバイス
の IAdea panels を選びます。

認定されたデバイスの 6 番目にある IAdea panels。

この 1 つのタイルが認定された 2 機種——WRP-1000 と XDS-1078——の
どちらも対象にしていて、サポート モデル のボタンからそれぞれ IAdea 自身の
ページに飛べます。

## 4. コードで claim する

タイルを選ぶと、IAdea 自身の設置ガイドラインが 1 つの入力欄と並んで開きます。
パネルに出ている 6 桁を入力してください。最後の 1 文字で自動的に送信されます。

IAdea のガイドラインと、パネルを claim する入力欄。

ウィザードの残りと、新しいパネルがそのあと出すパスコードについては
予約パネルを Offision につなぐを見てください。
そのパスコードを設置前に変えるべき理由も書いてあります。

## 5. 動作を確かめる

数秒でパネルはコードの表示をやめてルームを映しはじめ、行も 1 分以内に
オンラインになります。

予約パネルの一覧。ペアリングしたパネルが状況を返すのは 接続状況 の列です。

そのあと、2 通りで通しの確認をします。

- ルームを予約する。 自分で予約し、パネルの前に立ったまま表示が変わるのを、
側面のライトごと見てください。

- カードをタップする。 パネルの面でタップし、Offision が記録する番号が
カードと一致するか確かめます。H 版ならその番号は facility code とカード番号
です。長いシリアル番号が出るなら、USB リーダー経由か、H 版ではありません。

## うまくいかないとき

| 見えていること | よくある原因 |
| --- | --- |
| パネルの電源が入らない | ポートが PoE で PoE+ ではないか、スイッチの電力バジェットを使い切っています |
| 起動するが Offision に届かない | アドレスがないか、サーバーに到達できません。パネルとネットワークの間の問題です |
| ペアリングコードが出ず、ブラウザーのホーム画面のまま | プレーヤーのアドレスを入れていないか、アプリを入れただけで起動していません |
| ペアリングコードが受け付けられない | メモした文字を打ち直すのではなく、パネルからもう一度読み取ってください。スリープ・再起動・ネットワーク切断があったパネルは別のコードを出しているか、コードの代わりに接続できない旨のメッセージを出しています |
| ルームやボードが映っていて、ペアリングコードが出ない | そのままでは、前の記録に認領されたままです。まずそちらで切断してください —— 別の用途で登録したパネルを使い回す |
| オンラインなのに側面のライトが暗いまま | パネルが素のブラウザープレーヤーとして立ち上がっています。ローカル API が最初の問い合わせに答えず、その結果がキャッシュされました。パネル側でページを再読み込みしてください |
| カードをタップしても何も起きない | アプリではなくブラウザーで動いているか、カードが HID でパネルが H 版ではありません。カードをタップしても何も起きないを見てください |
| HID のカードが長いシリアル番号として読まれる | タップが内蔵リーダーではなく USB リーダーを通っています。facility code を解読するのは内蔵リーダーだけです |
| オンラインだが映るルームが違う | ルームはコードより前、ウィザードで選びます。デバイスを再ペアリングせず、パネル自身の行で変えてください |

## この記事が扱わないこと

- パネルの管理はしません。 ファームウェア、明るさ、ネットワーク、キオスク
ランチャーはパネル自身の Android 設定のままです。

- カメラでバッジを読むわけではありません。 パネルのカメラは顔認証が
使うもので、印字されたバッジを読み取るものではありません。QR の方法は逆向き
——パネルがコードを出し、人がそれを読み取ります。どちらも
パネルで本人だと示す方法にあります。

- パネルにできることを決めるものではありません。 ブランドのタイルが選ぶのは
表示される設置ガイドラインです。何ができるかはハードウェアと、アプリで
動いているかどうかで決まります——
Offision が対応する予約パネルのハードウェア。