# IAdea のパネルでプレーヤーをアプリで動かすか、ブラウザーで動かすか

IAdea のパネルはプレーヤーを 2 通りで映せますが、この 2 つは同じではありません。 インストールしたアプリがパネルのブラウザーに対して増やすもの——内蔵リーダーと その HID facility code、アップロードした動画、ラベルプリンター——と、どちらで 動いているかの見分け方。

2026-08-20   ·   https://offision.com/help/ja/devices/install-the-app-on-an-iadea-panel/

IAdea のパネルは Android で動くので、Offision のプレーヤーをインストールした
アプリとしても、プレーヤーのアドレスを開いたパネル自身のブラウザーでも
映せます。ペアリングに使う 6 桁のコードは同じ、映る画面も同じで、どちらで
設定してもパネルは仕上がったように見えます。

そこが厄介なところです。この 2 つは同じではなく、違いは声を上げません。どちらで
動いているかはパネルのどこにも出ませんし、足りない機能がエラーを出すわけでも
ありません。ただ起こらないだけです——アップロードした動画はポスター画像のまま
再生されず、タップしたカードは何も起こしません。

止める理由がないかぎりアプリを入れてください。 ブラウザーは既定ではなく、
代替手段です。

## 何が変わるか

|  | アプリ | ブラウザー |
| --- | --- | --- |
| アップロードした動画——スクリーンセーバーのクリップや動画ウィジェット | 一度ダウンロードし、パネル自身のストレージから再生 | 再生されません。ポスター画像が出たままになります |
| YouTube | 再生されます（インターネットが必要） | 再生されます（インターネットが必要） |
| 内蔵カードリーダー | パネルの面でタップしたカードを、HID の facility code ごと読みます | 到達できません。タップできるのは USB リーダーだけです |
| ラベルプリンター | 来訪者バッジを印刷します | 印刷できません |
| ユーザーアプリへの切り替え | できます | できません |
| ステータスライト | 7 色 | 7 色 |
| 在室センサー | 送られます | 送られます |
| リモート再起動 | コンソールから | コンソールから |

表の下半分が、ブラウザーが「壊れている」のではなく「妥当な代替」である理由です。
IAdea はパネルにローカルのインターフェースを持たせていて、Offision はどちらでも
それを使います。だから側面のライトもセンサーもリモート再起動もブラウザーで
動きます。ブラウザーにできないのは、ファイルを置く場所を要るものと、
Android が持っているハードウェアにつながるものです。

## カードリーダーが失うものは、ここではより大きい

たいていのパネルでは、USB リーダーに落ちて失うのは手軽さです。タップする場所が
パネルの面から横の箱に移るだけで、Offision が受け取る番号はどちらでも同じです。

IAdea のパネルでは、その番号そのものが変わります。HID Global のカードが持つ
facility code とカード番号を解読するのはパネル自身のリーダーで——これこそが
この機種を選ぶ理由です——USB リーダーはカードのシリアル番号を返します。
つまりブラウザーモードのパネルは、単に読み取りが不便になるのではなく、違う
番号を読みます。片方で登録したカードは、もう片方と噛み合いません。

アプリで動くパネルでのタップからカードを登録したのなら、すべてのパネルをアプリで
動かしつづけてください。

## 動画がいちばん意外に見える理由

画面上の動画はストリーミングされません。プレーヤーはまずファイルを画面自身の
ストレージにダウンロードし、そのローカルのコピーを再生します。ロビーの動画が
ネットワークの切断中も流れつづけるのはそのためです。ブラウザーモードのパネルには
そのファイルを置く場所がないので、ポスター画像を出したまま再生を始めません——
形式が何であっても同じです。

これはファイルの問題ではありません。書き出し直しても、もっと小さくしても直り
ません。プレーヤーが動いている入れ物の問題です。

YouTube の項目はダウンロードではなくライブのストリームなので、どちらでも
再生されます。ブラウザーモードのままにするしかないパネルでは、これが回避策に
なります——クリップを YouTube に置いてください。

プレイリスト自体は
待機中のルームパネルで会社の動画を流す
にあります。

## このパネルはどちらで動いているか

デバイス › 予約パネル › デバイス でパネルの行を開きます。ステータス
のページに コンテナー が出ていて、その値が答えです。アプリで動くパネルと
ブラウザーで動くパネルは、違う値を返します。

Where in Offision: admin app → device/booking-panel/device (予約パネル)

コンソールを使わない、もっと速い確かめ方もあります。パネルの面で社員証を
タップしてください。何も起きなければブラウザーモードです。

## アプリを入れる

このアプリはふつうの Android のパッケージで、パネルはほかのアプリと同じように
インストールします。ウィザードでペアリングコードの欄と並んで出る設置ガイドライン
は、選んだ機種に対する IAdea 自身のもので、入手先と手順もそこに書かれています。

数台を超えるなら、手作業ではなく IAdea 自身のデバイス管理——ファームウェアを
扱うのと同じ道具——で入れてください。Offision がパネルにアプリを配ることは
ありません。

入れたあと、もう一度ペアリングを:
ブラウザーモードでペアリング済みだったパネルは、その状態を引き継ぎません。
アプリはまっさらな状態で起動し、新しいペアリングコードを出すので、2 台目の
デバイスとして追加するのではなく、既存の行で claim し直してください。

## この記事で変わらないこと

- パネルにできることは変わりません。 ステータスライトもセンサーもカード
リーダーもハードウェアのもので、H 版ではないパネルがアプリを入れたからと
いって HID のカードを読みはじめるわけではありません。

- ライセンスは変わりません。 どちらでもパネルには Hardware が要ります。

- ルームは変わりません。 ルームはペアリングのときに選ぶもので、プレーヤーの
動かし方では決まりません。

- パネルの更新方法ではありません。 プレーヤーは自分で更新します。まわりの
アプリは、パネル上のほかの Android アプリと同じように更新します。