# すでにある映像機器から会議室の在室状況を取得する

会議室の壁にすでに掛かっている Neat・Cisco・Logitech のデバイスが、もう一式買って取り付けなくても在室状況を報告できるかどうか——どの機種が検知し、どの機種は何も報告しないか、どの測定値が予約まで届き、どれがレポート止まりか、そして映像機器では決して届かない範囲。

2026-09-14   ·   https://offision.com/help/ja/devices/use-the-video-devices-you-already-have/

だいたいは可能です。Neat・Cisco・Logitech のデバイスがすでに壁に掛かっている
ルームは、もともと検知しています。Offision が読むのはそのデバイスが見ているもので、
マーケットプレイス でその連携をつなげば、何も買わず何も取り付けずにルームが
在室状況を報告しはじめます。届かないのは、デスク、デバイスが 1 台もないルーム、
そしてセンサーをまったく持たない数機種です。

3 つの接続はいずれも、ベンダー自身の管理クラウドを一定間隔で読み取ります。Neat
Pulse も Control Hub も Logitech Sync も、Offision に貼り付けた API キーか証明書で
読むだけです。デバイスには何もインストールせず、Offision がデバイスと直接話すことも
ないので、この用途で自社ネットワークに外向きの経路は一切必要ありません。
センサーと現場の機器
を参照してください。

Where in Offision: admin app → marketplace/apps (システム連携)

## 壁のデバイスがもともと検知しているもの

| 連携 | 在室状況を報告する機種 | 何も報告しない機種 |
| --- | --- | --- |
| Neat Pulse | Neat Bar、Board、Bar Pro、Frame、Board 50、Board Pro、Bar Gen 2、Center | Neat Pad——空気の測定値だけ |
| Cisco Webex Control Hub | xAPI のチップが付いた RoomOS デバイス——Room Bar、Board、Desk、Navigator | それが付いていない RoomOS デバイス |
| Logitech Sync | Spot と Rally Board 65 | Rally Bar、Tap、Tap Scheduler、Sight、Brio——センサーを持ちません |

まず右の列を読んでください。手元に何があるかを決めるのはこちらです。Rally Bar で
揃えた建物が Logitech Sync から得られるのはオンラインかオフラインかだけで、それ以上
はありません。Neat Pad が並んだ壁は空気質を報告し、在室状況は決して報告しません。
どちらもきれいにつながり、どちらも正常に見え、どちらも予約には何も伝えません。

機種ごとの測定値——空気、明るさ、電池残量など——は各連携の記事にあります。
Neat Pulse が Offision に同期するもの、
Webex Control Hub の接続が Offision に持ち込むもの。
Logitech Sync はマーケットプレイスの専用タイルからつなぎます。

Logitech はデバイス名で判定します:
Logitech は機種コードを返さないため、Offision は Sync 上で付けられたデバイス名から
製品を読み取ります。Spot の名前を Spot とわからないものに変えると、センサーとして
扱われなくなり、その在室状況は静かに止まります。

## 在室状況・人数・使用率は別のものです

「ルームがどう使われているか」は Offision では 3 つに分かれ、自動で何かを動かすのは
最初のひとつだけです。

- 在室状況——在室か空室か、それだけです。予約が動作の根拠にする唯一の測定値で、
安価なセンサーが報告するのもこれです。
人感センサーで予約をチェックイン・チェックアウト・延長する
を参照してください。

- 人数——ルームに何人いるか。12 人で予約したルームを 3 人で使っていなかったか、
に答えるもので、自動では何も動かしません。
ルームが実際に埋まっていたかを確認する
を参照してください。Logitech の人数はデバイス単位ではなくルーム単位で報告されるため、
届く先はレポートであってチェックインではありません。

- 使用率——予約済み時間を利用可能時間で割ったものです。予約から数えるので、
ルームにハードウェアは一切要りません。
リソース使用率が数える時間
を参照してください。

人数を報告するルームデバイスがあれば、最初の 2 つが手に入ります。3 つめはもともと
手元にあります。

## ルームに紐付かないと何も起きません

同期されたデバイスは届いた時点から報告を始めますが、予約が読むのは、いま予約して
いるそのルームに属するデバイスだけです。この対応付けは同期のときに一度だけ行い
ます。各スペースを、それが実際に指している Offision のルームに合わせると、中の
デバイスはすべてその対応を引き継ぎます。1 台ずつ紐付ける必要はありません。

スペースがルームに合わせられないままのデバイスは、報告を続け、デバイス監視でも
正常に見え、そして予約を何も動かしません。Neat Bar があるのにルームが在室に
ならないときは、ここを最初に確認してください。

## 映像機器では決して届かない範囲

- デスク。 デスクの上には何も掛からないので、映像側の連携がデスクを報告する
ことはありません。デスクは専用のセンサーが受け持ちます——
予約に使える人感センサー を参照してください。

- デバイスのないルーム。 画面だけでカメラのないハドルルームは何も報告しません。
周りのルームがどれだけ整っていても同じです。

- 上表の右列にある機種。 これらを入れ替えるのはどちらにしても買い物であり、
たいていはセンサーのほうが安いほうの選択肢です。

組み合わせて使うのが普通で、連携どうしは排他ではありません。よくある構成は、機器の
あるルームはすでに持っている映像機器で賄い、デスクと機器のないルームにだけセンサーを
買う、というものです。何を買うかは
予約に使える人感センサー にあります。

## このページが決めないこと

- 各連携のつなぎかた。 どの連携にも マーケットプレイス のタイルと専用の記事
があります。このページが言うのは、つないだあとにハードウェアが何を報告できるかだけ
です。

- 測定値を受けて予約が何をするか。 自動チェックイン、自動チェックアウト、自動
延長は予約ポリシーの その他 ページ、センサー にある 3 つの別々の設定です。

- 空気質、明るさ、電池残量。 同じデバイスから届きますが、予約の動作には関係
しません。