# Offision の各所で Logitech のセンサーデータを見る

同期された Logitech デバイスの測定値が現れる場所——デバイス、スペース、履歴グラフ、デバイスモニタリング、予約カレンダー、サイネージ——と、この接続にデバイス制御がまったくない理由。

2026-09-14   ·   https://offision.com/help/ja/integrations/see-logitech-sensor-data/

Logitech のデバイスが同期されると、その測定値はデバイスのものではなくなります。
デバイスが置かれたスペースに載り、ルームとフロアに集計され、そこから各所に現れます
——それぞれが別の問いに答えます。

Where in Offision: admin app → device/platform-integration (プラットフォーム統合)

## デバイスで——いま健全か

デバイス自身のページには、オンライン状態、シリアル番号、最後に報告した時刻、そして
測定値ごとの センサーデータ タイルという現在の姿が出ます。このセンサーの様子が
おかしい ときに見るページで、以下はすべてルームの話です。

このページを持つのは Spot と Rally Board 65 だけです。Rally Bar、Tap、
Tap Scheduler では状態の項目がレールから消えます。表示すべき測定値を製品が
返さないからです。

## スペースで——ルームが何を報告しているか

同じダイアログでスペースを開いて 1 つ選びます。同じルームは ルームコントロール
› スペース にも専用のページを持ちます。スペースには、ルーム全体としての最新の測定値、
このスペースのデバイス、そして下流のすべてを決める行——どの予約可能リソースに
供給しているか——が出ます。

このページは、ルームに空気センサーしかなくても必ず 人数 と 状態 を持ちます。
数が Logitech のルームから来ていて、どのデバイスから来るわけでもないからです。人数は
デバイスのページではなく、ここで見てください。

リンクされていないデータはどこにも行かない:
ルーム未リンク と出ているスペースも測定値は集め続けますが、下流の何もそれを見ません
——カレンダーもパネルも看板もです。あるルームのデータが一斉に消えたように見えるときは、
まずこの行を確認してください。

## 過去にさかのぼる——履歴を表示

どのセンサーデータの区画にも 履歴を表示 があり、どこから開いても同じグラフが出ます。
測定値を選び、期間を選べば、どう動いたかが見えます。午後の会議室が息苦しいという
体感が、毎日同じ時刻に山を作る CO2 の曲線に変わる場所です。

## 全体を見渡す——デバイスモニタリング

デバイス › デバイスモニタリング には、Logitech のデバイスが他のあらゆる
デバイスと並びます。1 つのルームの物語ではなく、朝のひと通りの確認——どこかで何かが
落ちていないか——のためのページです。

Where in Offision: admin app → device/monitoring (デバイスモニタリング)

## 予約カレンダーで——ルームがどう使われたか

スペースを予約可能リソースにリンクするのは、このためです。予約カレンダーでは、終わった
会議のポップアップに利用サマリーが増えます。予約枠に対する実際の利用、ルームの定員に
対する最大人数、そして人数の推移——予約されたルームと使われたルームの差が、議論ではなく
実測で出ます。

Where in Offision: admin app → booking/calendar (カレンダー)

このサマリーは記録であって、自動化ではありません。会議をチェックインさせたり空いた
ルームを解放したりする予約ポリシーは、そのリソースにバインドされたデバイスを読みます。
つまり Spot と Rally Board 65 でだけ動き、それ以外では動きません。ルーム自身の
人数はサマリーとレポートには届きますが、チェックインには決して届きません。

## サイネージで

看板は測定値をそのまま載せられます——インフォバーの人数と空気質のチップ、それに環境と
在室状況のウィジェットです。看板は画面が結び付いたフロアとルームを読むので、リンク済みの
Logitech ルームの数値が、そこに立っている画面に出ます。バーの設定はサイネージ側の
記事です：インフォバーウィジェット。

空気のチップには、そのルームに空気センサーが要ります。Logitech のハードウェアが
Rally Bar だけのルームは、人数と在室状況は出せても、温度や CO2 は決して出せません。
測っているものが室内にないからです。

## Offision が持たない制御

Offision の他のルームハードウェア接続は、少なくとも再起動を備えています。Logitech Sync
はどれも備えていません。これはどこかの設定ではなく Logitech の API の性質です。読み取り
専用なので、Logitech のデバイスにはコントロールページがなく、再同期も、夜間の定期
再起動もありません。

デバイスを変えること——名前の変更、再起動、更新——はすべて Logitech Sync 側で行います。
デバイスのページにある Logitech Sync で開く が最短の経路で、まさにそのデバイスに
着地します。

Logitech 側での名前変更は Offision の表示を変える:
製品ファミリーはデバイス名から読み取られるため、Logitech Sync で名前を変えると、次の
同期で空気タイルが増えたり消えたりします。名前に製品名を残してください——
Logitech Sync が Offision に取り込むもの
を参照してください。