# Offision + Neat 生態系

Neat 環境與 Offision 之間的每一條連線，濃縮成一張可操作的平面圖：什麼在感測、什麼在顯示、哪一朵雲端負責行事曆。

2026-09-17   ·   https://offision.com/help/zh-hant/architecture/neat-ecosystem/

Neat 環境透過兩條各自獨立的連線連到 Offision，而行事曆由第三朵雲端負責。在下圖中，
任一位置的硬體都可以更換。

感測的方向是 裝置 → Neat Pulse → Offision。每台 Neat 裝置本來就會向 Neat Pulse 回報，
那條連線屬於 Neat 自己。Offision 以 API 金鑰輪詢 Pulse 來讀取，而這需要 Neat Pulse Pro
訂閱；沒有訂閱時，裝置仍會持續回報給 Neat，但 Offision 什麼都讀不到。Offision 唯一會寫入的
動作是重新啟動。

螢幕則反過來。Pulse 把 Offision 應用程式安裝到 Pad、Board 或 Frame 上，該應用程式再以
六位字元代碼直接與 Offision 配對。

Note:
配對面板不會帶來感應器數據。 這兩條連線彼此獨立，有其中一條並不等於有另一條。請參閱
連接 Neat Pulse。

預約兩者都不提供。會議室與行事曆來自
Microsoft 365 或 Google Workspace，它們與 Offision
雙向同步，完全不碰 Neat。三者在 Offision 內同一個可預約資源上交會。

## 工位與共用螢幕完全屬於 Offision

這幾項都不經過任何 Neat 雲端。

自由座位是靠掃描貼在桌上的貼紙
取得的。每個工位有一組固定的條碼，掃描後會開啟使用者應用程式，並依該工位當下的狀態進行預約、
簽到、延長或結束。貼紙不是網路裝置。 它不用電、不連網、也不需要配對；連到 Offision 的是
掃描它的手機，這也是它能以最低成本覆蓋整層樓的原因。貼紙可以
從管理主控台列印。

兩種共用螢幕則是執行 Offision 看板的一般 Neat 裝置。集中報到互動機放在人們進來的地方，
服務整個區域（在管理主控台以「工位預約互動機」範本建立）；後勤區的服務通訊面板則把當天的
清潔、餐飲與 IT 要求集中成一個佇列，設定方式見
設定服務管理面板。兩者都以會議室預約面板相同的方式與
Offision 配對，也都像其他 Neat 裝置一樣持續把感測數值回報給 Neat Pulse。

## 一個會議室能感測什麼，取決於裡面有什麼

Pad 與 Pad Pro 沒有鏡頭，因此只回報溫度、濕度、CO2 與 TVOC。Bar、Board、Frame 和 Center
都配有鏡頭並會統計人數。若一個會議室唯一的 Neat 裝置是門旁那台 Pad，它有空氣品質卻沒有
佔用狀態，而且沒有任何設定能改變這點。挑選硬體時，
各機型對照表才是依據。

佔用狀態是推導出來的：只要人數大於零，該會議室即視為使用中。隱私快門關閉時 Neat 仍會
持續回報 0，因此 Offision 記錄為未知，而不是「量測到沒有人」。

當會議室連結到可預約資源之後，這個人數會驅動預約行事曆的使用摘要、自動簽到／延長／釋放
會議室的規則，以及數位看板上的人數標籤——
在 Offision 各處查看 Neat 感應器數據。