# 在 Qbic 面板上用應用程式還是瀏覽器跑播放器

Qbic 面板有兩種方式顯示播放器，而這兩種並不對等。安裝好的 Offision 應用程式 比面板自己的瀏覽器多了什麼——內建讀卡機、上傳的影片、標籤印表機——以及怎麼 看出一面面板正在跑哪一種。

2026-08-29   ·   https://offision.com/help/zh-hant/devices/install-the-app-on-a-qbic-panel/

Qbic 面板跑的是 Android，所以 Offision 播放器可以用安裝好的應用程式顯示，
也可以用面板自己的瀏覽器指向播放器位址顯示。兩者用同一組六位代碼配對、
畫面長得一樣，而且不管用哪一種設定，面板看起來都像裝好了。

問題就在這裡。這兩種並不對等，而差別是無聲的：面板上沒有任何地方會說它跑的是
哪一種，缺少的功能也不會報錯，它們只是不會發生——上傳的影片停在封面圖不動，
刷卡沒有任何反應。

除非有什麼擋著你，否則就裝應用程式。 瀏覽器是備案，不是預設。

## 有什麼不一樣

|  | 應用程式 | 瀏覽器 |
| --- | --- | --- |
| 上傳的影片——螢幕保護的片段或影片小工具 | 下載一次，之後從面板自己的儲存空間播放 | 永遠不會播。封面圖會一直停在那裡 |
| YouTube | 會播，需要網際網路 | 會播，需要網際網路 |
| 內建讀卡機 | 讀得到刷在面板正面的卡 | 碰不到。只能刷 USB 讀卡機 |
| 標籤印表機 | 可以印訪客證——去連接 | 不能列印 |
| 光條 | 七種顏色 | 七種顏色 |
| 在席感測器 | 有回報 | 有回報 |
| 遠端重新開機 | 從主控台 | 從主控台 |

切換到使用者應用程式 兩欄都不算：在 Qbic 面板上，不管播放器是用哪一種方式
跑，那個按鈕都不會出現。

表格的下半部，正是瀏覽器算是合理備案而非壞掉的原因。Qbic 在面板裡做了一組
本機介面，Offision 兩種情況都會用它——所以光條、感測器和遠端重新開機在瀏覽器
裡也都能動。瀏覽器做不到的，是任何需要放檔案的地方、或需要接上 Android
才碰得到的硬體的事。

## 為什麼影片最讓人意外

螢幕上的影片從來不是串流。播放器會先把檔案下載到螢幕自己的儲存空間，再播放
那份本機副本——大堂影片在網路斷線時還能繼續跑，就是這個原因。瀏覽器模式的面板
沒有地方放那個檔案，所以它會停在封面圖、永遠不開始——不管檔案是什麼格式。

這跟檔案無關。重新輸出沒有用，換小一點的檔案也沒有用。問題出在播放器所在的
那個容器。

YouTube 項目不一樣，它是即時串流而不是下載，所以兩種情況都會播。對於只能
留在瀏覽器模式的面板，這就是變通辦法：把片段放上 YouTube。

播放清單本身在
在閒置的會議室面板上播公司影片。

## 這面面板跑的是哪一種

主控台看不出來。Qbic 面板不管跑哪一種，回報的 面板載體 都一樣，所以狀態頁
不是該看的地方。

要測就在面板前面測：在面板正面刷一張員工卡。如果這台是下單時有選讀卡機的，卻
什麼都沒發生，那就是瀏覽器模式。

Where in Offision: admin app → device/booking-panel/device (預約面板)

沒有內建讀卡機的面板就改用影片：放一段上傳的片段上去看看——應用程式會播，
瀏覽器只會停在封面圖。

## 安裝應用程式

這個應用程式就是一般的 Android 套件，要在面板前面用 USB 隨身碟安裝。下載位置、
需要動到的設備設定，以及之後決定面板要開什麼的那個欄位，都在
在 Qbic 設備上安裝 Offision 應用程式。

超過幾台的規模，就別用手裝，改用 Qbic 自己的裝置管理——跟處理韌體同一套工具。
Offision 不會把應用程式推送到面板上。

裝完之後要再配對一次:
原本在瀏覽器模式下配對過的面板不會把狀態帶過去。應用程式是全新啟動的，會顯示
一組新的配對碼，所以請在它原本那一列重新認領，不要新增第二台設備。

## 這篇不會改變的事

- 它不改變面板能做什麼。 光條、感測器和讀卡機都是硬體的，一面本來就沒有
內建讀卡機的面板，不會因為裝了應用程式就長出一個。

- 它不改變授權。 兩種情況面板都需要 Hardware。

- 它不改變會議室。 會議室是配對時選的，不是由播放器怎麼跑決定的。

- 它不是更新面板的方法。 播放器會自己更新；外面那層應用程式則像面板上其他
Android 應用程式一樣更新。