# 在 IAdea 面板上用應用程式還是瀏覽器跑播放器

IAdea 面板有兩種方式顯示播放器，而這兩種並不對等。安裝好的 Offision 應用程式比面板自己的瀏覽器多了什麼——內建讀卡機和它的 HID 設施碼、上傳的影片、標籤印表機——以及怎麼看出一面面板正在跑哪一種。

2026-08-20   ·   https://offision.com/help/zh-hant/devices/install-the-app-on-an-iadea-panel/

IAdea 面板跑的是 Android，所以 Offision 播放器可以用安裝好的應用程式顯示，
也可以用面板自己的瀏覽器指向播放器位址顯示。兩者用同一組六位代碼配對、
畫面長得一樣，而且不管用哪一種設定，面板看起來都像裝好了。

問題就在這裡。這兩種並不對等，而差別是無聲的：面板上沒有任何地方會說它跑的是
哪一種，缺少的功能也不會報錯，它們只是不會發生——上傳的影片停在封面圖不動，
刷卡沒有任何反應。

除非有什麼擋著你，否則就裝應用程式。 瀏覽器是備案，不是預設。

## 有什麼不一樣

|  | 應用程式 | 瀏覽器 |
| --- | --- | --- |
| 上傳的影片——螢幕保護的片段或影片小工具 | 下載一次，之後從面板自己的儲存空間播放 | 永遠不會播。封面圖會一直停在那裡 |
| YouTube | 會播，需要網際網路 | 會播，需要網際網路 |
| 內建讀卡機 | 讀得到刷在面板正面的卡，連 HID 設施碼一起 | 碰不到。只能刷 USB 讀卡機 |
| 標籤印表機 | 可以印訪客證 | 不能列印 |
| 切換到使用者應用程式 | 可以 | 不行 |
| 狀態燈 | 七種顏色 | 七種顏色 |
| 在席感測器 | 有回報 | 有回報 |
| 遠端重新開機 | 從主控台 | 從主控台 |

表格的下半部，正是瀏覽器算是合理備案而非壞掉的原因。IAdea 在面板裡做了一組
本機介面，Offision 兩種情況都會用它——所以側邊的燈、感測器和遠端重新開機在
瀏覽器裡也都能動。瀏覽器做不到的，是任何需要放檔案的地方、或需要接上
Android 才碰得到的硬體的事。

## 讀卡機在這裡失去的更多

在大多數面板上，退回 USB 讀卡機失去的是方便：刷卡的位置從面板正面移到旁邊的
一個盒子，而 Offision 收到的號碼兩邊一樣。

在 IAdea 面板上，那組號碼本身也會變。HID Global 卡片帶的設施碼和卡號是由
面板自己的讀卡機解出來的——那正是這款面板值得買的地方——而 USB 讀卡機回傳的是
卡片序號。所以瀏覽器模式的面板不只是讀卡比較不方便，它讀到的是另一組號碼，
用其中一種登記的卡片和另一種對不起來。

如果你的卡片是從跑應用程式的面板刷卡登記的，就讓每一面面板都跑應用程式。

## 為什麼影片最讓人意外

螢幕上的影片從來不是串流。播放器會先把檔案下載到螢幕自己的儲存空間，再播放
那份本機副本——大堂影片在網路斷線時還能繼續跑，就是這個原因。瀏覽器模式的面板
沒有地方放那個檔案，所以它會停在封面圖、永遠不開始——不管檔案是什麼格式。

這跟檔案無關。重新輸出沒有用，換小一點的檔案也沒有用。問題出在播放器所在的
那個容器。

YouTube 項目不一樣，它是即時串流而不是下載，所以兩種情況都會播。對於只能
留在瀏覽器模式的面板，這就是變通辦法：把片段放上 YouTube。

播放清單本身在
在閒置的會議室面板上播公司影片。

## 這面面板跑的是哪一種

在 設備 › 預約面板 › 設備 打開面板那一列。狀態頁會回報一個
面板載體，那個值就是答案——跑應用程式的面板和跑瀏覽器的面板回報的不一樣。

Where in Offision: admin app → device/booking-panel/device (預約面板)

還有一個不必開主控台、更快的測法：在面板正面刷一張員工卡。什麼都沒發生，就是
瀏覽器模式。

## 安裝應用程式

這個應用程式就是一般的 Android 套件，面板安裝它的方式跟安裝別的東西一樣。
連線精靈裡和配對碼欄位並排顯示的那份安裝指引，是 IAdea 針對你選的機種寫的，
下載位置和步驟都在上面。

超過幾台的規模，就別用手裝，改用 IAdea 自己的裝置管理——跟處理韌體同一套工具。
Offision 不會把應用程式推送到面板上。

裝完之後要再配對一次:
原本在瀏覽器模式下配對過的面板不會把狀態帶過去。應用程式是全新啟動的，會顯示
一組新的配對碼，所以請在它原本那一列重新認領，不要新增第二台設備。

## 這篇不會改變的事

- 它不改變面板能做什麼。 狀態燈、感測器和讀卡機都是硬體的，一面不是 H 版的
面板，不會因為裝了應用程式就開始讀得到 HID 卡片。

- 它不改變授權。 兩種情況面板都需要 Hardware。

- 它不改變會議室。 會議室是配對時選的，不是由播放器怎麼跑決定的。

- 它不是更新面板的方法。 播放器會自己更新；外面那層應用程式則像面板上其他
Android 應用程式一樣更新。