# 哪些裝置可以列印到標籤印表機

每一種可以驅動 Brother QL 標籤印表機的裝置，以及背後的那一條規則——印表機只能由 Offision App 連上，瀏覽器不行。Qbic、IAdea、Android、iPad、Neat、 Windows 與 Mac，以及各自能用的連接方式。

2026-08-29   ·   https://offision.com/help/zh-hant/devices/supported-label-printer-devices/

標籤印表機只能由安裝好的 Offision App 連上，瀏覽器不行。瀏覽器沒有辦法對
印表機開連線，也沒有辦法配對藍牙裝置，所以用瀏覽器顯示 Offision 的螢幕根本
沒有東西可以列印——它的裝置選單裡連印表機設定這一列都不會出現。

這一條規則決定了下面整份清單。「這台裝置可以列印訪客證嗎」和「這台裝置是不是
跑在 Offision App 裡」是同一個問題。

## 可以列印的裝置

| 裝置 | Offision 的執行方式 | 可列印 | 連到印表機的方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qbic 面板或自助機——TD-1070、TD-1060 Slim、TD-0360、Luminen Pro 15 | Offision App | 可以 | Wi-Fi / LAN，或藍牙 |
| Qbic 面板（瀏覽器模式） | 面板自己的瀏覽器 | 不行 | — |
| IAdea 面板——WRP-1000、XDS-1078-A9 | Offision App | 可以 | Wi-Fi / LAN，或藍牙 |
| IAdea 面板（瀏覽器模式） | 面板自己的瀏覽器 | 不行 | — |
| 其他 Android 平板或看板 | Offision App | 可以 | Wi-Fi / LAN，或藍牙 |
| iPad 或 iPhone | Offision App | 可以 | Wi-Fi / LAN，或藍牙。非 Brother QL 的印表機用 AirPrint |
| Neat Bar 或 Neat Board | Offision App | 可以 | 只能 Wi-Fi / LAN |
| Windows 電腦 | Offision 桌面版 App | 可以 | Wi-Fi / LAN |
| Mac（Apple 晶片） | Offision 桌面版 App | 可以 | Wi-Fi / LAN |
| 用瀏覽器開啟的任何裝置 | 瀏覽器 | 不行 | — |
| Crestron、Cisco Room Navigator、Samsung Tizen、LG webOS | 各廠商自己的播放器 | 不行 | — |

Qbic 和 IAdea 都是 Android:
兩者都跑 Android，所以都裝得下 Android 平板用的同一個 Offision App，列印的方式
也和 Android 平板完全相同。這正是它們在清單上、而 Samsung Tizen 或 LG webOS
螢幕不在的原因——那些跑的是廠商自己的作業系統，裝不了 Offision App。Qbic 或
IAdea 面板究竟跑 App 還是瀏覽器，是設定時做的選擇，見
Qbic：App 還是瀏覽器。

Neat 裝置沒有藍牙這條路。 NeatOS 只把無線功能開放給它自己的設定，安裝的
App 永遠沒辦法用藍牙配對 QL-820NWB。請把印表機放在網路上。

## 印表機怎麼被連上

Wi-Fi 或 LAN 在清單上的每一種裝置都可以用。印表機要和裝置在同一個網路；
掃描找不到時，隨時可以用 IP 新增。

藍牙只有 Android 和 iOS 上的 Offision App 能用——Bluetooth Classic 與
Bluetooth Low Energy 都支援。Windows 和 Mac 的桌面版 App 不使用藍牙，Neat
裝置也不使用。

所有裝置都不支援 USB。 Offision 裡根本沒有 USB 這條路，所以只有 USB 的
Brother QL-800 無法使用。請買 QL-820NWB 或 QL-810W：兩者都能連上
網路，QL-820NWB 還可以用藍牙配對。

## 設定在哪裡做

依印表機接在哪台裝置上，分成兩個地方。

會自己列印訪客證的螢幕——面板、自助機、大堂螢幕——在螢幕自己的裝置選單設定：
為數位看板螢幕連接標籤印表機。

接待人員在電腦、手機或平板上從管理後台列印時，是把印表機接到那台裝置：
為你的接待處連接訪客證印表機。

這是兩個各自獨立的連接。螢幕的印表機和接待電腦的印表機互不相識，但只要印表機
在網路上，同一台就可以同時服務兩邊。