# 哪些佔用感應器可以用在預約上

可以用在會議室與辦公桌預約的感應器，逐一型號列出：應用市集裡四個連接各自回報什麼、為什麼人數計數器不等於佔用感應器，以及硬體要去哪裡買。

2026-09-17   ·   https://offision.com/help/zh-hant/devices/supported-occupancy-sensors/

Offision 不做感應器，只讀感應器：應用市集 裡有四個連接，把你已經有的、或是
向廠商買來的硬體所偵測到的佔用狀態帶進來，各自從自己的磚塊設定。一個會議室或
辦公桌到底有沒有在用，是由這幾者其中之一證明的；至於收到之後要自動做什麼，是
預約規則那邊另一個決定。

如果會議室裡本來就有視訊設備，請先看
用你已經有的視訊設備取得會議室佔用狀態——
四個連接裡有三個讀的是牆上早就掛著的裝置；這一頁講的是它們涵蓋不到的房間和辦公桌
要買什麼。

Where in Offision: admin app → marketplace/apps (系統整合)

## 哪些連接會回報佔用狀態

| 連接 | 會回報佔用狀態的型號 | 怎麼回報 | 設定方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Milesight | 一張辦公桌用 VS341，整個會議室用 VS370。AM308 是空氣感應器，但也會回報動作 | 感應器直接送出有人或沒人 | Milesight 感應器會回報什麼到 Offision |
| Neat Pulse | Neat Bar、Board、Bar Pro、Frame、Board 50、Board Pro、Board 32、Bar Gen 2 與 Center。Neat Pad 與 Pad Pro 不會——它們只回報空氣 | 推導而來：人數大於零的期間，這個房間就算有人 | Neat Pulse 同步到 Offision 的內容 |
| Webex Control Hub | 帶有 xAPI 標記的 RoomOS 裝置——Room Bar、Board、Desk、Navigator | 由人數推導，取不到人數時退回看裝置說不說現場有人 | Webex Control Hub 連接會帶進 Offision 的東西 |
| Logitech Sync | Spot 與 Rally Board 65。Rally Bar、Tap、Tap Scheduler、Sight、Brio 完全不帶感測器 | 裝置自己的在場偵測。它的會議室人數只進報表，不會用來簽到 | Logitech Sync 帶進 Offision 的內容 |

這幾者不是互相取代的關係。已經裝滿 Neat、Webex 或 Logitech 會議室裝置的大樓，
不用再買東西就有會議室佔用狀態，因為那些裝置本來就在偵測——不過有好幾款型號其實
什麼都不回報，名單在
用你已經有的視訊設備取得會議室佔用狀態。
Milesight 負責的是辦公桌，以及裡面完全沒有視訊設備的會議室。

Milesight 有一個其他連接沒有的硬性條件：它的感應器要經過你自己網路上的一台
Milesight 閘道器才到得了 Offision，而那台閘道器的韌體必須是 60.0.0.50 或更新
——請見
韌體必須是 60.0.0.50 或更新。
更舊的韌體會把數值送出來，卻沒說是哪一台感應器量的，Offision 這端沒有辦法補救。

各型號完整的讀數——空氣、光線、電量等等——在各自連接的文章裡。這裡只列佔用狀態。

## 感應器要綁到房間，不是綁到樓層

一台回報得好好的感應器，在綁到它盯著的對象之前什麼都不會觸發。每台感應器都有
綁定類型：

- 資源——這台感應器盯著一個可預約的對象，這張辦公桌或這個會議室。
預約用的是這個。

- 位置——感應器落在樓層平面圖上的某個點，不擁有任何資源。對空氣感應器和佔用
地圖有用，但預約不會因此動作。

綁成 位置 的感應器回報的是樓層，預約永遠看不到它。辦公桌一直顯示沒人用的時候，
這是第一個要查的地方——請見
給感應器一個位置。

## 人數計數器不是佔用感應器

預約只從感應器讀一件事：這個空間有人還是沒人。人數既不需要也用不到，這正是為什麼
一台便宜的佔用感應器就足以替預約簽到。

反過來就不成立了。一台 只 回報人數、從不給出有人或沒人狀態的裝置，是驅動不了
預約的。Milesight 的人數計算產品線——VS121、VS133、VS135——和上面那些佔用
感應器是不同的產品家族，也沒有跟 Offision 一起驗證過；請見
這三個型號不會數人數。

想知道什麼，就買什麼:
先決定你要知道的是房間 有沒有 被用過，還是 有幾個人 用過。這一頁的佔用感應器
回答的是前者，而且事後沒辦法讓它回答後者。如果重點是人數，那要靠本來就會數人的
會議室裝置——Neat 或 Webex——並且在
確認房間是否真的坐滿
裡查看。

## 去哪裡買

向廠商，或向你的 Offision 合作夥伴買。Offision 驗證並讀取這些硬體，但不販售；
這一頁上沒有任何型號一定要透過 Offision 購買。

除了硬體本身，預算裡還要算兩件事。Milesight 感應器必須有一台在網路上的 Milesight
閘道器才到得了 Offision，所以一棟樓的第一台會比第十台貴。另外，每一台感應器都會
佔用一個 佔用感應器 裝置授權，和面板一樣按台計算——請見
你的授權涵蓋什麼，以及在哪裡查看。

涵蓋範圍、安裝高度與電池壽命都是製造商的數字。一台能看幾張桌子是感應器的特性，
不是 Offision 的特性，規格表請向供應商索取。

## 這一頁不決定的事

- 收到讀數之後預約要做什麼。 自動簽到、自動登出與自動延長是預約規則 其他
頁 傳感器 群組裡三個各自獨立的設定——請見
讓感應器替預約簽到、登出與延長。

- 怎麼接上硬體。 每個連接在應用市集裡都有自己的磚塊和自己的文章；這一頁只說
接好之後哪些型號會回報佔用狀態。

- 空氣品質、光線強度與電量。 這些從同一批感應器送來，但不影響預約的行為。