# 為你的接待處連接訪客證印表機

在櫃檯列印訪客證——只有應用程式碰得到印表機，瀏覽器分頁碰不到；把 Brother QL 放上網絡，再從接待頁面的更多操作把它接起來，Windows、Mac、手機或平板都可以。

2026-08-25   ·   https://offision.com/help/zh-hant/reception/connect-a-badge-printer-to-your-reception-desk/

訪客在你的櫃檯簽到，你遞給他一張印好的訪客證。訪客證本身由 Offision 產生，印表機
卻不是：網頁不能碰到網絡上的硬體，所以
在瀏覽器分頁裡開的 Offision 沒有可以列印的對象。接待頁面上的印表機列看起來按了
沒反應，就是這個原因。

桌面應用程式碰得到。它直接透過網絡跟 Brother QL 標籤印表機說話——不用驅動程式、
不用接線，印表機那端也不用裝任何東西。一旦指定了印表機，之後你要的每一張訪客證
它都會印，而且重新啟動後仍記得那台印表機。

印表機在網絡上，不在線材上——所以設定是在每台電腦上各自做一次，而它們印到同一台，一次一張。

開始之前:
一個已經打得開接待頁面的帳戶；如果打不開，請先看
登入並開啟你的接待處。你還需要在這台電腦上
安裝軟體的權限，以及一台跟它在同一個網絡上的印表機。

## 1. 在櫃檯電腦上安裝 Offision

取這台電腦要用的檔案並執行它。

兩個安裝程式都不會要求管理者密碼。安裝程式做了什麼、macOS 第一次啟動時會問什麼、
以及為什麼你不必再回來下載更新，都寫在
安裝 Offision 桌面應用程式。

Intel Mac 不在 Mac 版的範圍內，而這裡瀏覽器也代替不了——瀏覽器是除了印表機以外
的整個 Offision。用 Intel Mac 的櫃檯要換一台電腦，或改由
大堂的螢幕列印。能驅動印表機的裝置全部列在
哪些裝置可以列印到標籤印表機。

櫃檯也不一定要是電腦——手機或平板同樣印得出這些訪客證，商店連結在後面。

接著照平常的方式登入，並打開 接待 頁面。

## 2. 把印表機放上網絡

Offision 透過網絡列印到 Brother QL，所以印表機要接上你的 Wi-Fi 或網絡線，而不是
接到電腦上。開始前先裝好 62&nbsp;mm 的 DK 標籤捲；應用程式會讀出裡面是哪一捲，
並把訪客證調成那個寬度。

趁你還站在印表機前，從它自己的選單印出網絡設定頁。如果應用程式找不到印表機，
你需要那張紙上的位址。

## 3. 從接待頁面開啟連接印表機

在接待頁面上方打開 更多操作。裝了應用程式之後，選單會多出一列印表機：在還沒
指定印表機之前它寫著 找不到印表機，指定之後則是 已連接。

接待頁面的更多操作。在指定印表機之前，那一列寫著找不到印表機。

在瀏覽器裡同一列會寫 連接印表機，而且打開的是印表機建議頁而不是連接畫面——
這是最快知道自己還不在應用程式裡的方法。

選那一列，連接印表機 就會打開，印表機列表 是空的，中間是一大塊
選擇印表機。

還沒選印表機時的連接印表機。下方的印表機選項列出 Offision 印得到的型號。

點 選擇印表機。

## 4. 在標籤列印裡找到印表機

一個叫 標籤列印 的視窗會打開。它屬於應用程式本身，而不是後面那一頁，所以它在
Dock 或工作列上有自己的位置。

印表機品牌 維持在 Brother。另一個選項 系統印表機 是給那台 PC 上已經
安裝好的印表機用的 Windows 專用退路；在 Mac 上不管接了什麼，它都列不出東西。

在 印表機 底下，應用程式會自己掃描網絡；找到之後 掃描中… 會變成印表機的
名稱。如果什麼都沒出現，按 重新掃描；還是不行就用印表機設定頁上的位址
以 IP 新增，欄位本身就寫著它要的樣子——印表機 IP，例如 192.168.0.90。

選好印表機後，標籤紙 會自己填上——標籤捲的寬度，以及它是只印黑色還是
黑紅雙色。這是從印表機讀回來的，不是你選的。換了標籤捲，再選一次印表機就會重讀。
列印品質 是速度與細緻度的取捨，留在 標準 就可以。

標籤列印，印表機已在網絡上找到，標籤捲也從它那裡讀了回來。

接著按 測試列印。幾秒內應該會出一張標籤——這就是「真的連得到的印表機」與
「列表上的一個名字」之間的差別。然後 儲存。這台電腦從此記得這台印表機，即使
它的位址改變，也會自己再找到它。

### 當 Mac 說無法連接印表機

Mac 上的 無法連接印表機 幾乎都是 macOS 而不是印表機：應用程式要先獲准進入本地
網絡才找得到上面的東西，而這個授權只會問一次，很容易錯過。

打開 系統設定 → 私隱與安全性 → 本地網絡，在那裡把 Offision 打開，然後再檢查
一次。電腦上的 VPN 或防火牆會以同樣的方式擋住它，印表機跟電腦不在同一個 Wi-Fi 上
也一樣——訪客網絡是最常見的原因。

印表機沒有回應 是另一則訊息、另一個問題：印表機連得到，但正在休眠或忙碌。
喚醒它之後再檢查一次。

## 5. 確認成功了

從接待頁面替一位訪客簽到，看著標籤印出來。任何一位訪客的卡片都可以再印一次，
所以你不必等新的訪客來測試。

回到 標籤列印，列印工作 保留了這台電腦印過的每一張標籤，各附一張預覽。
那是你重印的地方，也是有人說訪客證沒印出來時第一個要看的地方。

## 如果櫃檯是手機或平板

櫃檯不一定要是電腦。裝了 Offision 應用程式的手機或平板，會把同樣的訪客證印到同一台
Brother QL 上——對於會走動的櫃檯，或只在某些早上開放的第二個入口，這點值得知道。

沒有 Play 商店的手機，請看
在手機或平板上安裝 Offision。

到了那裡有三件事不一樣。更多操作 那一列會變成 印表機設定，而且直接打開應用
程式自己的 印表機設定 面板——中間沒有 連接印表機 這一步。那個面板多了
連接方式：自動 會全部找過，LAN / Wi-Fi 或 藍牙 則只找其中一種，所以
在手機上，印表機也可以用 藍牙 配對而不必放上網絡。而在 iPhone 或 iPad 上，
AirPrint 是另一個 品牌——只有在你的印表機不是 Brother QL 時才選它。

其餘都一樣：掃描印表機、以 IP 新增、應用程式從標籤捲讀回來的 標籤紙，
以及 測試列印。

## 這裡決定不了的事

訪客證上寫什麼、長什麼樣——標誌、姓名、接待人、有效期——是在訪客管理裡以整間公司
為單位設定的，不在這裡。請看
更改訪客證設計。

大堂的螢幕用它自己的印表機印它自己的訪客證，而那是在螢幕上、也只在螢幕上設定的。
兩者互不知情，關掉其中一個也不會影響另一個——請看
為數位看板螢幕連接標籤印表機。

第二個櫃檯可以放心共用這台印表機，但不會共用設定：在每一台電腦上重做一次，讓它們
全都指向同一台印表機。

還是需要協助:
記下 印表機品牌 停在哪一個、印表機是出現在 印表機 底下還是用 IP 加進去的、
標籤紙 顯示什麼、測試列印 有沒有出紙，以及那個工作有沒有出現在
列印工作 裡。這五項合起來，就能分辨「電腦連不到的印表機」與「從來沒被告知過的
印表機」。